- Часто задаваемые вопросы,

Здесь Вы найдете ответы на самые распространенный вопросы по функциональности, обслуживанию, эксплуатации и комплектации оборудования Abat завода Чувашторгтехника.

- Ротационный пекарский шкаф

- 1) Какова вместимость тележки-шпильки для РПШ 16-2/1?

80 шт. хлебных форм №7 (до 700 гр.) или 96 шт. батонов (до 400 гр.).

- 2) Идёт ли в комплекте к ротационному шкафу тележка-шпилька?

Да. Одна передвижная тележка-шпилька ТШГ-16-2/1 на 16 противней идет в комплекте со шкафом.

- 3) Какой стороной (узкой или широкой) вставляется гастремкость в тележку-шпильку ТШГ-16-2/1?

Узкой стороной.

- 4) Какие гастроемкости можно установить на тележку-шпильку и каковы их размеры?

Можно установить гастроемкости GN 1/1 (530Х470 мм.) в количестве 32 штуки или GN 2/1 (530х650 мм.) в количестве 16 штук.

- 5) Какие габаритные размеры РПШ-16-2/1 в упаковке?

РПШ-16-2/1 в упаковке имеет следующие габариты:

- высота с зонтом - 2443 мм.

- глубина - 1726 мм.

- ширина - 1540 мм.

- 6) Можем ли мы пронести РПШ-16-2/1 внутрь здания в стандартный дверной проем? Каковы минимальные габариты изделия без упаковки?

РПШ-16-2/1 без упаковки имеет следующие минимальные габариты:

- ширина - 1400 мм.

- глубина - 1100 мм. (со снятой дверью и панелью управления)

- высота - 1850 мм. (без зонта и редуктора)

- 7) Какие режимы работы предусмотрены в РПШ 16-2/1?

Основные режимы работы:

- режим предварительного разогрева камеры

- режим конвекции (сухой нагрев до 270C)

- режим комбинированный (нагрев до 270C) с периодическим впрыском воды

- 8) Каковы внутренние размеры РПШ-16-2/1 – не объем, а именно габариты внутренние – длина-ширина-высота?

ширина х глубина х высота = 700 х 700 х 1700 мм.

- 9) Каково расстояние между направляющими на разных уровнях тележки ТШГ-16-2/1?

82 мм.

- 10) Можно ли выпекать хлеб в формах в РПШ-16-2/1? Будет ли он пропекаться?

Да, можно. Это одно из основных предназначений пекарского шкафа.